附件1

艺术学院电子大屏采购项目需求

- 项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1.25室内led全彩屏 | 9.91 | ㎡ | 核心产品 |
| 2 | 视频处理器（含控制软件） | 1 | 台 |  |
| 3 | 音箱 | 2 | 只 |  |
| 4 | 攻放、反馈抑制器 | 1 | 套 |  |
| 5 | 无线手持话筒 | 2 | 套 |  |
| 6 | 安装调试（含电源线路敷设） | 1 | 项 |  |

二、产品技术指标

1、P1.25室内led全彩屏

（1）★屏幕尺寸≥4.2×2.36；点间距：≤1.25mm；像素密度≥640000点/平米；

（2）采用COB全倒装封装方式，晶片直接焊在PCB板上，无焊线，散热效果好；

（3）箱体采用压铸铝材质，为一次性整体压铸成型，全金属散热结构，无风扇设计；

（4）显示屏峰值功耗≤240W/㎡，平均功耗≤100W/㎡；箱体能效符合GB 21520-2015标准，并且达到能效一级；

（5）设备在正常工作条件下，可保证连续工作7×24h，不应出现电、机械的故障，稳定性良好；

（6）显示屏水平视角≥170°，垂直视角≥170°；

（7）显示屏的亮度≥500cd/㎡，对比度≥10000:1，色温1000-15000K可调；；

（8）显示屏换帧频率支持50/60HZ，刷新率≥3840HZ；

（9）光泽度：发光面光泽度≤10GU；

（10）烟雾毒气：箱体单元烟气毒性测试符合 BS6853 标准，R(max.)≤1；

（11）采用先进技术，超黑底色，哑面处理，提高屏体的黑色水平，增强屏体的对比度，同时提升观看的舒适度、降低触摸痕迹；

（12）显示屏模块抗拉强度＞200MPa，屈服强度＞200MPa，硬度＞80HBS；抗拉力数值≥5000N/㎡，抗压力数值≥50000N/㎡；

（13）噪声：符合 GB/T 18313-2001 声学信息技术设备和通信设备空气噪声的测量，在标况下，屏前、屏后、屏左、屏右1m处，噪声声压<3.6dB；

（14）支持高集成三合一板卡设计，电源、接收卡、HUB 板一体化，板内无线连接;提升传输稳定性，现场维护效率；

（15）除湿设计：在长时间没有使用屏体的情况下，自动进入除湿模式，显示屏从10%-100%亮度逐步显示，达到保护灯珠的目的；

（16）所投屏体支持HDR3.0高图像动态技术；

（17）使用10KW配电柜供电，配电柜具有PLC远程控制功能。

（18）所使用的电缆、电线符合国家标准。

（19）屏幕支架使用40mm*80mm*1.5mm镀锌方管，四边为不透钢包边。

（20）播放盒支持远程集群发布管理系统；支持高清视频硬解码；支持音频输出，3.5mm 标准音频输出接口；支持U盘直接播放视频和图片；

（21）以上参数要求提供带有“CNAS、CMA”标识的检测机构出具的检测报告，需提供报告复印件并加盖原厂公章；所投屏体须通过CCC认证，不接受OEM产品，并提供证书复印件加盖原厂公章。

LED屏推荐品牌：利亚德、洲明、三思

2、视频处理器

（1）输入接口包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP），最大支持4096*2160@60HZ信号输入。

（2）视频输出支持12个千兆网口输出，2路10G-OPT光口，最大带载高达780万像素，最宽支持10240,最高8192。

（3）最大支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出；

（4）最大可支持6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K图层，按2K图层计算图层资源；

（5）支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、接屏体温度、电压、误码率、通讯状态等的检测；

（6）自带控制软件（同品牌）

（7）支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持27种图片切换特效，包括水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转；

（8）标配全彩液晶，搭配实体按键，极大的方便了设备整体状态的监控及设备功能的控制；设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，项目上无需粘贴额外的标签纸加以区分，清晰直观；

（9）支持创建多个设备还原点，将当前设备的配屏，场景，输出等参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原；

（10）支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作；

（11）MTBF≥150000小时，MTTR平均修复小于10分钟可用度大于 99%，整机寿命不小于150000小时。产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置。

3、音箱

（1）箱体采用对称梯形结构，内壁贴附吸音棉能减少驻波的产生，使中低频在听感上表现得更干净，频响上更平坦；箱体修长，适配不同的装修风格。

（2）高频滤波功能，可对声音的明亮度进行调节；播放模式选择开关可提供“音乐”，“人声”，“平滑” 三种模式，适应不同的场合。

（3）指向性控制功能，可对指向性宽窄进行调节；指向性选择开关可提供“宽”“窄”“中”三种模式，适应不同的声学空间。

（4）额定功率：120W（AES）；额定阻抗：8Ω

（5）频率响应（±3dB）：100Hz-16kHz

（6）灵敏度（1W/1M）：94dB

（7）覆盖角：H120°×V25°

（8）最大声压级：109dB

（9）分频模式：全频+矫正电路

（10）吊挂／安装：壁挂

音箱推荐品牌：得胜、戴阳、斯尼克

4、功放、反馈抑制器

（1）两路话筒输入，可实现话筒音量，效果调节；

（2）3路AUX音频输入；1路超低音频信号输出，可外接有源低音炮；

（3）高效节能供电电路；高保真大动态线路，频响宽，声音清晰。• 输出功率：90W*2（8Ω）

（4）输出阻抗：8Ω

（5）谐波失真：<1.5%（1kHz， 1W，8Ω）

（6）频率响应(±1dB)：20Hz-20kHz

（7）信噪比：≥78dB

（8）线路输入灵敏度：250mV

（9）麦克风输入灵敏度：20mV

（10）反馈移频量：5Hz±1Hz

（11）传声增益提升量：5-14dB

（12）抑制啸叫增益：6dB

5、无线手持话筒

（1）频率范围：470-932MHz

（2）频率稳定度：±10ppm

（3）灵敏度：10dBuV

（4）信噪比：100dB

（5）失真度：＜0.1%

（6）频率响应：50Hz-18kHz

（7）接收距离：100 (m)

（8）发射功率：10mW

（9）发射距离：100(m)

（10）谐波抑制：65dB以上

（11）调制方式：FM

（12）最大调制度：75K

三、商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。

（2）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）质保（维保）及售后要求

①本项目质保期三年，费用包在投标总价中（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）；

②本项目所投产品使用软件授权终身使用及升级，费用包含在投标总价中。

③供应商接到报修请求，2小时内响应，8小时内维修人员到达现场，质保期内故障报修24小时内无法及时修复的须提供备机。

④供应商在质保期内每学期结束前为学校进行整体维护一次，费用包含在投标总价中；

⑤质保期后，供应商提供终生服务，保证零配件的供给。

（2）验收要求

①所供货物必须是全新的，原装正品行货，完全符合国家规定的质量标准，因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

（3）技术培训：

①供应商对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。

3.付款条件

项目验收合格后一个月内付至合同总价95%，余款5%于质保期满后付清（免息）。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后10天内完成采购安装与调试。

（2）交付地点：采购人指定地点。